# Thrust Stand — Guia de Construcao Passo a Passo

Project Icarus | Opcoes A / B / C | v6 — Abril 2026

Project Icarus — Ion Wind Aircraft

Fig 1 — Modulo ZVS Flyback

Fig 2 — Arduino Nano Every

Fig 3 — Fio emitter com corona glow

Fig 4 — Collector foil NACA

# Opcoes de Configuracao

| Opcao | Collector | Gap | Thrust | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A (Starter) | NACA airfoil | 20mm | 169 mN | ~EUR64 |
| B (Tandem) | NACA + tandem ducted | 8mm | 1627 mN | ~EUR80 |
| C (+Steel Wool) | Wire-to-mesh + steel wool | 20mm | 234 mN | ~EUR69 |

AVISO: Este sistema gera 20-50kV. Nunca toques nos fios HV quando ligado. CORONA = brilho violeta suave (bom). ARKING = faíscas = mau. Aumenta gap ou reduz tensao se houver arcing.

# PARTE 1: Lista de Materiais (BOM)

| Componente | Fornecedor | Preco |
| --- | --- | --- |
| ZVS Flyback Module | reichelt.de — Modulo ZVS | EUR10 |
| Arduino Nano Every | reichelt.de — Arduino Nano Every | EUR10 |
| Fio stainless 0.1mm x10m | Amazon.de | EUR6 |
| Cobre foil 0.05mm x5m | Amazon.de — Foil Cobre 0.05mm | EUR12 |
| Acrylic 3mm 20x30cm | Amazon.de — Acrylic 3mm | EUR10 |
| M3 threaded rod + porcas | Amazon.de — Barra Roscada M3 | EUR6 |
| HX711 + Load Cell 5kg | Amazon.de — HX711 + Load Cell | EUR12 |
| Resistencias 10M + 1M | Amazon.de / reichelt | EUR1 |
| 18650 holder x2 + batteries | Amazon.de — Suporte 18650 | EUR8 |
| Malha aluminum + steel wool | Amazon.de — Palha de Aco | EUR5 |

# PARTE 2: Conhecer os Componentes

## 2.1 Modulo ZVS Flyback

Fig — 2.1 Modulo ZVS Flyback

4 terminais: 2 input (VCC+/GND-) e 2 output HV (HV+/HV-). Recebe 5-12V DC, saida 20-50kV AC.

## 2.2 Arduino Nano Every

Fig — 2.2 Arduino Nano Every

A0=medicao divisor HV, GND=terra comum, 5V=alimentacao. Liga ao PC por USB-mini.

## 2.3 Fio Emitter

Fig — 2.3 Fio Emitter

Fio 0.1-0.2mm. Quanto mais fino, menor tensao de onset. Stainless steel 0.1mm = mais pratico.

## 2.4 Collector Foil

Fig — 2.4 Collector Foil

Cobre/aluminio, liso, sem arestas vivas. Arestas = arcing em vez de corona.

# PARTE 3: Montagem Passo a Passo

## PASSO 1: Identificar terminais do ZVS

Fig — PASSO 1: Identificar terminais do ZVS

O que precisas: O Modulo ZVS Flyback.
Acao 1: Localiza os dois terminais pequenos na placa. Estes sao os teus inputs de alimentacao. Identifica as etiquetas "GND" (Terra) e "VCC" (5-12V Positivo).
Acao 2: Localiza os dois terminais grandes. Estas sao as tuas saidas de Alta Tensao (HV), etiquetadas "HV+" e "HV-".

Verificacao de Seguranca: Nunca toques nos fios HV enquanto o dispositivo estiver ligado!

## PASSO 2: Ligar ZVS a fonte

Fig — PASSO 2: Ligar ZVS a fonte

O que precisas: Fonte de alimentacao (5-12V DC, 2A minimo), fios de ligacao.
Acao 1: Liga um fio do terminal "VCC" do ZVS ao terminal positivo (+) da tua fonte de alimentacao.
Acao 2: Liga um fio do terminal "GND" do ZVS ao terminal negativo/terra (-) da tua fonte de alimentacao.
Acao 3: Liga a fonte de alimentacao.

Verificacao: Ouve um zumbido agudo. Se o ouvires, o modulo esta a funcionar correctamente.
Aviso: Toca no modulo. Se aquecer acima de 50C, desliga-o imediatamente e verifica as ligacoes.

## PASSO 3: Montar estrutura acrylic

Fig — PASSO 3: Montar estrutura acrylic

O que precisas: Folhas de acrylic 3mm, parafusos M3, porcas M3.
Acao 1: Corta dois pedaços iguais de acrylic medindo 15cm x 3cm. Estes serao os teus montante lateral esquerdo e direito.
Acao 2: Corta mais dois pedaços de acrylic medindo 20cm x 3cm. Estes serao as pecas superior e da base.
Acao 3: Faz quatro furos de 3mm em cada um dos montante laterais de 15cm.
Acao 4: Monta as pecas usando parafusos M3 nesta ordem exacta: Peca da base -> Montante esquerdo -> Espacadores -> Montante direito -> Peca da base.

Verificacao: Apert bem os parafusos M3 mas NAO os apertes demasiado, pois vais precisar de ajustar o gap mais tarde.

## PASSO 4: Esticar fio emitter

Fig — PASSO 4: Esticar fio emitter

O que precisas: Fio de stainless steel 0.1mm, fita isoladora.
Acao 1: Passa o fio de stainless steel 0.1mm exactamente pelo centro dos dois montante laterais.
Acao 2: Puxa o fio com forca ate ficar tenso como a corda de uma guitarra. Nao puxas ao ponto de partir.
Acao 3: Assegura que o fio esta completamente direito e nao toca em nenhuma outra parte da estrutura.
Acao 4: Fixas as pontas do fio com fita isoladora na parte exterior dos montante.

## PASSO 5: Montar collector foil (Opcao A)

Fig — PASSO 5: Montar collector foil (Opcao A)

Para Opcao A (Aerofolio Padrao):
Acao 1: Corta um pedaco de foil de cobre ou aluminio num strip de aproximadamente 2cm de largura e 15cm de comprimento.
Acao 2: Embrulha este strip de foil a volta de um tubo cilindrico para criar uma forma curva de aerofolio.
Acao 3: Monta este collector curvo directamente paralelo ao fio emitter fin.
Acao 4: Define a distancia inicial entre o fio emitter e o collector para 20mm.

## PASSO 5C: Wire-to-mesh + Steel Wool (Opcao C)

Fig — PASSO 5C: Wire-to-mesh + Steel Wool (Opcao C)

Para Opcao C (Upgrade Steel Wool):
Acao 1: Corta um strip de malha de aluminum de 5cm x 50cm (semelhante a rede de mosquito).
Acao 2: Estica esta malha sobre a estrutura de acrylic para ficar plana mas mantendo a textura irregular.
Acao 3: Coloca um pedaco de palha de aco #0000 directamente POR CIMA da malha.
Acao 4: Liga a combinacao malha + palha de aco ao fio HV- (negativo/catodo).

Nota: A textura 3D desta configuracao aumenta o thrust em aproximadamente 1.8 vezes. Define o gap para 20mm.

## PASSO 6: Verificar gap

Fig — PASSO 6: Verificar gap

O que precisas: Regua ou paquimetro.
Acao 1: Toma uma regua ou paquimetro e mede a distancia do gap entre o fio emitter e o collector.
Verificacao: Assegura que o gap e exatamente 20mm, que e a distancia otima para 35kV.
Aviso: Se o gap for menor que 15mm, o sistema vai produzir faíscas brilhantes (arcing). Se o gap for maior que 40mm, o thrust sera muito fraco.

CORRETO: Brilho violeta suave à volta do fio. ERRADO: Faíscas brilhantes = aumenta o gap imediatamente!

Fig — PASSO 7: Ligar fios HV

O que precisas: Fio de cobre flexivel, ferro de soldar.
Acao 1: Liga o fio HV+ do ZVS ao fio emitter fin (este e o anodo/electrodo positivo).
Acao 2: Liga o fio HV- do ZVS ao collector foil (este e o catodo/electrodo negativo).
Acao 3: Assegura que cada ligacao esta limpa e bem soldada. Uma soldadura mal feita cria um ponto quente e causa arcing.

Verificacao de Seguranca: Faz todas as ligacoes antes de ligar a alimentacao. Nunca toques nos fios enquanto o sistema estiver em funcionamento.

## PASSO 8: Montar divisor HV

Fig — PASSO 8: Montar divisor HV

O que precisas: Resistencia 10M Ohm, Resistencia 1M Ohm, fio de ligacao ao Arduino.
Acao 1: Liga a resistencia de 10M Ohm diretamente a um dos fios de saida HV.
Acao 2: Liga a resistencia de 1M Ohm em serie (do outro lado da resistencia de 10M ate ao outro fio HV).
Acao 3: O ponto de juncao (onde as duas resistencias se encontram) conecta-se ao pino A0 do Arduino.

Verificacao: A tensao neste ponto = Tensao HV total / 11. Exemplo: 2.7V no teu multimetro = aproximadamente 30kV HV real.

## PASSO 9: Montar pendulo

Fig — PASSO 9: Montar pendulo

O que precisas: Fio de nylon (20-30cm), ponto de pivo (lapis, prego ou parafuso).
Acao 1: Ata um pedaco de fio de nylon ou corda (20-30cm de comprimento) ao topo da estrutura do electrodo.
Acao 2: Pendura toda a estrutura num ponto de pivo (um lapis atravessado entre duas mesas funciona bem).
Acao 3: Confirma que o pendulo pode oscilar livremente num plano horizontal sem bater em nada.

Verificacao: Quando o HV for ligado, o electrodo vai deflectir em direccao ao collector. Esta deflexao e o que vais medir.

## PASSO 10: Calibrar pendulo

Fig — PASSO 10: Calibrar pendulo

O que precisas: Pesos conhecidos (porcas M3, aproximadamente 1.5g cada).
Acao 1: Com o HV DESLIGADO, hang pesos conhecidos no fio do pendulo um de cada vez.
Acao 2: Mede a deflexao horizontal para cada peso. Regista os teus resultados:
  - 0 peso = 0mm deflexao (linha de base)
  - 1x porca M3 (~1.5g) = aproximadamente 3mm deflexao
  - 5x porcas M3 (~7.5g) = aproximadamente 15mm deflexao
Acao 3: Mantem esta tabela de calibracao. Vai usa-la para converter medicoes de deflexao em thrust (mN).

Dica: A deflexao exata depende do comprimento do teu fio. Mede o comprimento do fio e guarda-o para a formula de calculo.

## PASSO 11: Ligar Arduino

Fig — PASSO 11: Ligar Arduino

O que precisas: Arduino Nano Every, cabo USB, fios do divisor de tensao.
Acao 1: Liga o ponto de juncao do divisor de tensao ao pino A0 do Arduino.
Acao 2: Liga o GND do Arduino ao GND do ZVS (isto cria uma referencia de terra comum).
Acao 3: Liga o Arduino ao teu computador usando um cabo USB.
Acao 4: Abre o Arduino IDE, seleciona a tua board, e abre o Serial Monitor a 9600 baud.

Codigo para carregar:
void setup() { Serial.begin(9600); }
void loop() {
  int raw = analogRead(A0);
  float kV = raw * 11.0 / 1023.0;
  Serial.print("HV: "); Serial.print(kV, 1); Serial.println(" kV");
  delay(500);
}

## PASSO 12: Primeiro teste HV

Fig — PASSO 12: Primeiro teste HV

Acao 1: Liga o modulo ZVS e aumenta lentamente a tensao.
Acao 2: Observa o pendulo — deve comecar a deflectir em direccao ao collector.
Acao 3: Regista o seguinte: tensao HV (kV), deflexao maxima (mm), e quaisquer sons ou cheiros inhabituais.
Verificacao: CORONA (bom) = brilho violeta suave à volta do fio emitter, com quase nenhum som.

ARCING (mau) = faíscas brilhantes brancas/azuis e um zumbido forte. Se isto acontecer, aumenta o gap imediatamente ou reduz a tensao.
Seguranca: Nunca toques em nenhum componente enquanto o sistema estiver ligado. Mantem as maos pelo menos 10cm afastadas de todos os componentes HV.

## PASSO 13: Calcular thrust

Fig — PASSO 13: Calcular thrust

Formula: Thrust (mN) = (deflexao_mm / 1000) x (peso_g x 9.81) x (L_gap / L_pendulo)
Onde:
  - deflexao_mm = deflexao horizontal medida em milimetros
  - peso_g = peso total da estrutura oscilante em gramas
  - L_gap = distancia do gap entre emitter e collector em milimetros (ex: 25mm)
  - L_pendulo = comprimento do fio do pendulo em milimetros

Exemplo de calculo:
  - Comprimento do fio do pendulo = 250mm
  - Deflexao medida = 5mm
  - Peso da estrutura = 50g
  - Distancia do gap = 25mm
  - Thrust = (5 / 1000) x (50 x 9.81) x (25 / 250) = 2.45 mN

Dica: Para maior precisao, usa a tabela de calibracao do Passo 10 para converter pesos conhecidos em medicoes de deflexao previstas.

Referencia — Thrust Stand Montado (Opcao A)

# PARTE 4: Fornecedores

| Fornecedor | Produtos | Notas |
| --- | --- | --- |
| reichelt.de | Electronica, Arduino, HX711 | Melhor para electronica. EUR5.90 envio. |
| Amazon.de | Wire, foil, hardware | Entrega rapida. Consumiveis. |
| Pollin.de | Componentes baratos, refurb | EUR4.95 envio. |
| Conrad.de | Lab equip, fontes, escalas | EUR5.99 envio. |
| eBay.de | Fio, foil, flyback usados | Vendedores DE. |

# PARTE 5: Troubleshooting

Thrust baixo: verifica fio esticado, aumenta tensao, collector liso, gap menor (min 10mm para 35kV).

Arcing: aumenta gap, reduz tensao, verifica collector sem arestas.

ZVS nao funciona: verifica polaridade, tensao fonte 5-12V/2A min, curto-circuitos.