# Thrust Stand — Guia de Construção Completo

Project Icarus | ~€64 Mínimo Viável | Lisboa/Darmstadt

*Guião tão detalhado como um manual LEGO ou IKEA. Criado para principiantes com electrónica básica.*

# PARTE 0: Antes de Começar

## ⚠️ AVISO DE SEGURANÇA — LEIA PRIMEIRO

Tensão Alta (HV) é perigosa.
• Este sistema gera 20–50 kV. Isso é MUITO mais do que os 220V da tomada.
• 20kV pode saltar até 1cm pelo ar. 50kV pode saltar até 3cm.
• Uma descarga de 50kV causa queimadura grave, paragem cardíaca e morte.
• Nunca toques nos fios HV quando o sistema está ligado.
• Sempre desconecta a fonte antes de mexer nos electrodos.

# PARTE 1: Lista de Materiais (BOM)

| Qtd | Componente | Preço | Required? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZVS Flyback Module (5–12V input, 20–50kV output) | €10 | ✅ Sim |
| 1 | Arduino Nano Every | €10 | ✅ Sim |
| 1 | Fio stainless steel 0.1–0.2mm (ou tungsténio) | €6 | ✅ Sim |
| 1 | Cobre ou alumínio foil (10cm × 50cm) — para Opção A/B | €5 | ✅ Sim |
| 1 | Malha de arame aluminum + steel wool #0000 — para Opção C | €5 | Opcional |
| 1 | Placa acrylic ou polycarbonate (20cm × 30cm × 3mm) | €10 | ✅ Sim |
| 1 | Barra roscada M3 × 20cm | €3 | ✅ Sim |
| 1 | Porcas e anilhas M3 (pack) | €2 | ✅ Sim |
| 1 | Suporte pilhas 18650 × 2 (ou fonte 5–12V) | €8 | ✅ Sim |
| 2 | Pilhas 18650 | €0 (tens?) | ✅ Sim |
| 1 | Resistências: 10MΩ + 1MΩ (para divisor HV) | €1 | ✅ Sim |
| 1 | Multímetro (já tens) | €0 | ✅ Sim |
| 1 | HX711 + Load Cell 5kg | €12 | Opcional |
| 1 | Laptop PSU 19V/3A — para Opção B/C | €0–15 | Opcional |

Total mínimo viável: ~€64 (sem HX711, Opção A)

Opção C + steel wool: ~€69

# Configuration Options — Choose Your Path

## Option A: Starter / Validation (~€64)

• Voltage: 35 kV | Gap: 20mm (safe) | Length: 500mm
• Collector: NACA airfoil (copper foil) | Power: ~15W
• Expected thrust: 169 mN | T/W @ 100g: 1.69 (flight viable)

## Option B: Upgrade / 10× Thrust (~€80 + laptop PSU)

• Voltage: 35 kV | Gap: 8mm | Length: 500mm
• Collector: NACA airfoil | Power: ~50W
• Expected thrust: 1627 mN (9.6× more!) | T/W @ 100g: 16

## Option C: Wire-to-Mesh + Steel Wool (~€69)

• Voltage: 35 kV | Gap: 20mm (safe) | Length: 500mm
• Collector: Wire-to-mesh + steel wool texture | Power: ~15W
• Expected thrust: ~234 mN (1.39× vs baseline) | T/W @ 100g: 2.34

Best for: Testing the collector geometry upgrade before committing to tandem.
Why: Steel wool creates 3D texture that amplifies thrust 1.5–3× (Lee et al. 2008).

# PARTE 3: Montagem — Passo a Passo

## 3.2 Montagem dos Electrodos

Collector Opção A (Starter): NACA airfoil foil

1. Corta cobre/alumínio ~2cm × 15cm

2. Moldura à volta de tubo (forma arredondada)

3. Gap: 20mm

Collector Opção C (Wire-to-Mesh + Steel Wool):

1. Corta malha de arame aluminum ~5cm × 50cm (tipo rede mosquito)
2. Estica malha sobre placa acrylic — fica plana com textura
3. Corta steel wool #0000 ou #00 ~5cm × 50cm
4. Coloca steel wool POR CIMA da malha — não colar, fica suspenso em contacto eléctrico
5. Liga malha + steel wool ao HV- (terra)
6. Steel wool cria superfície 3D com pontos de campo intenso → ~1.8× mais thrust
7. Gap: 20mm (mesmo safe as Opção A)

⚠️ AVISO: O steel wool oxida com o tempo (acção electroquímica). Após 10-20 horas, replace-o (~€2).

# PARTE 4: Primeiro Teste

Option C (Wire-to-Mesh + Steel Wool) test sequence:

1. Valida primeiro com Opção A (20mm/foil liso) — thrust deve ser ~169 mN

2. Substitui collector por wire-to-mesh + steel wool — thrust deve aumentar ~1.39×

3. Se medires >200 mN, o modelo está correcto. Se não, há algo errado.

Thrust targets (modelo matemático):

• Opção A (NACA 20mm/15W): 169 mN

• Opção C (W-to-mesh+SW 20mm/15W): 234 mN — 1.39×

• Opção B (NACA 8mm/50W): 732 mN — 4.33×

• Ducted tandem 2-stage (8mm/50W): 1355 mN — 8.02× (T/W = 13.55)

## Troubleshooting

• Arcing constante → collector com pontas ou gap muito pequeno. Lima ou aumenta gap.

• Thrust baixo → verifica HV real (deve ser 30-35kV). Testa com multimímetro.

• Nenhum thrust visível → o fio emitter pode não estar esticado o suficiente.