# Thrust Stand — Guia de Construção Completo

Project Icarus | ~€64 Mínimo Viável | Guimarães/Darmstadt

# PARTE 0: Antes de Começar

⚠️ AVISO DE SEGURANÇA Tensão Alta (HV) é perigosa. Este sistema gera 20–50 kV. Nunca toques nos fios HV quando o sistema está ligado. Desliga sempre a fonte antes de mexer nos electrodos.

## O que vais aprender

Qual é o thrust real (em mN) que os teus electrodos geram, se o design está a funcionar, e como calibrar o simulador com dados reais.

## Ferramentas necessárias

• Multímetro

• Ferro de soldar (15-30W) + estanho

• Stripadores de fio / alicates

• Fita isoladora + cola quente

• Régua ou paquímetro

• Caixa de cartão ou madeira para base

# PARTE 1: Lista de Materiais (BOM)

| Qtd | Componente | Preço | Obrigatório? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZVS Flyback Module (5–12V input, 20–50kV output) | €10 | ✅ Sim |
| 1 | Arduino Nano Every | €10 | ✅ Sim |
| 1 | Fio stainless steel 0.1–0.2mm × 1m (ou tungsténio) | €6 | ✅ Sim |
| 1 | Cobre ou alumínio foil (10cm × 50cm) | €5 | ✅ Sim |
| 1 | Placa acrylic 3mm × 20cm × 30cm | €10 | ✅ Sim |
| 1 | Barra roscada M3 × 20cm + porcas | €5 | ✅ Sim |
| 1 | Suporte pilhas 18650 × 2 + 2× pilhas | €8 | ✅ Sim |
| 2 | Resistências: 10MΩ + 1MΩ (divisor HV) | €1 | ✅ Sim |
| 1 | Fio de cobre flexível para ligações HV | €2 | ✅ Sim |
| 1 | Multímetro (já tens) | €0 | ✅ Sim |
| 1 | Ferro de soldar + estanho (já tens) | €0 | ✅ Sim |
| 1 | HX711 + Load Cell 5kg (para upgrade) | €12 | Opcional |

# PARTE 2: Conhecer os Componentes

## 2.1 ZVS Flyback Module

小型小板收到5–12V DC e transforma em 20–50kV AC.

📷 [2.1 ZVS Flyback Module] — Inserir foto real do componente. Ver: reichelt.de — ZVS Low Voltage Triggered Flyback Driver

🔗 reichelt.de — ZVS Low Voltage Triggered Flyback Driver

🔗 Pollin.de — Flyback transformer + ZVS driver

## 2.2 Arduino Nano Every

Pequeno computador programável para medições e data logging.

📷 [2.2 Arduino Nano Every] — Inserir foto real do componente. Ver: reichelt.de — Arduino Nano Every (ATmega4809)

🔗 reichelt.de — Arduino Nano Every (ATmega4809)

🔗 Arduino.cc — Documentação oficial

## 2.3 Fio Emitter (Stainless Steel 0.1mm)

Fio muito fino que gera corona. Quanto mais fino, melhor.

📷 [2.3 Fio Emitter (Stainless Steel 0.1mm)] — Inserir foto real do componente. Ver: Amazon.de — Fio tungsten 0.1mm × 1m

🔗 Amazon.de — Fio tungsten 0.1mm × 1m

🔗 eBay.de — Fio stainless steel 0.1mm

## 2.4 Collector Foil (Cobre ou Alumínio)

Foil liso que recebe os iões. Deve ser SEM arestas vivas.

📷 [2.4 Collector Foil (Cobre ou Alumínio)] — Inserir foto real do componente. Ver: Amazon.de — Cobre foil auto-adesivo 0.05mm

🔗 Amazon.de — Cobre foil auto-adesivo 0.05mm

🔗 Pollin.de — Alumínio foil

## 2.5 Resistências (Divisor HV)

10MΩ + 1MΩ em série = reduz HV para medição com multímetro.

📷 [2.5 Resistências (Divisor HV)] — Inserir foto real do componente. Ver: reichelt.de — Resistências 10MΩ + 1MΩ

🔗 reichelt.de — Resistências 10MΩ + 1MΩ

🔗 Amazon.de — Pack resistências

## 2.6 Placa Acrylic

Estrutura isolante para montar os electrodos.

📷 [2.6 Placa Acrylic] — Inserir foto real do componente. Ver: Amazon.de — Acrylic sheet 3mm × 200×300mm

🔗 Amazon.de — Acrylic sheet 3mm × 200×300mm

🔗 OBI/Bauhaus — Polycarbonate 3mm

# PARTE 3: Montagem — Passo a Passo

## 3.1 Gerador HV (ZVS Flyback)

📷 [3.1 ZVS Flyback] — Foto do módulo ZVS com terminais identificados

Identifica os terminais: INPUT (GND + VCC) e OUTPUT HV (HV+ e HV-). Os fios HV são os dois fios grossos.

Liga o input: VCC → + da fonte (5–12V DC), GND → negativo. Verifica polaridade antes de ligar!

Testa: liga a fonte. Deves ouvir um zumbido agudo. Se aquecer muito, desliga.

Liga o divisor HV: 10MΩ → HV+, 1MΩ → em série, ponto intermédio → Arduino A0 ou multímetro.

[⚠️ AVISO] Se ligares ao contrário, o módulo pode partir. Verifica sempre a polaridade.

## 3.2 Montagem dos Electrodos

📷 [3.2 Electrode Assembly] — Foto da estrutura montada com electrodos

Corta o acrylic: 2 peças de 15cm × 3cm (montantes) + 2 peças de 20cm × 3cm (base/topo). Faz furos de 3mm.

Monta a estrutura: os dois montants verticais perpendiculares à base, separados ~5cm.

Estica o fio emitter (0.1mm) entre os deux montants — como corda de guitarra, tenso mas não demasiado.

Coloca o collector foil (2cm × 15cm) paralelo ao fio, a 25mm de distância. Usa um cartão de 2.5cm como espaçador.

Liga fios HV: HV+ → fio emitter, HV- → collector foil. Boa soldadura!

[⚠️ AVISO] O gap deve ser 20–40mm. Abaixo de 15mm terás arcing (faíscas). Acima de 40mm thrust fraco.

## 3.3 Medição de Thrust (Método do Pêndulo)

📷 [3.3 Thrust Stand Pendulum] — Foto do pêndulo calibrado com pesos

Prende um fio de nylon (20–30cm) ao topo da estrutura dos electrodos.

Pendura num pivô (lápis entre duas superfícies, ou prego na parede).

Calibra: hanging known weights (porcas M3 ≈ 1.5g cada) e mede a deflexão.

Liga o HV e mede a deflexão máxima. Regista tensão HV + deflexão.

Converte: Thrust (mN) ≈ (deflexão_mm / 1000) × peso_total_g × 9.81 × (L_gap / L_pendulum)

[NOTA] Exemplo: L_pendulum=250mm, deflexão=5mm, peso=50g → Thrust ≈ 1.2 mN

## 3.4 Ligação do Arduino (Data Logging)

📷 [3.4 Arduino Connection] — Foto do Arduino ligado ao divisor HV

Código mínimo para Arduino IDE:

void setup() { Serial.begin(9600); }
void loop() {
  int raw = analogRead(A0);
  float kV = raw * 11.0 / 1023.0;
  Serial.print("HV: "); Serial.print(kV, 1); Serial.println(" kV");
  delay(500);
}

# PARTE 4: Primeiro Teste

| Sinal | Corona ✓ | Arcing ✗ |
| --- | --- | --- |
| Visão | Brilho roxo suave | Faíscas brilhantes |
| Som | Zumbido agudo constante | Estalos/crepitações |
| Thrust | Medido no pêndulo | Cai, arcing consome energia |

# PARTE 5: Resolução de Problemas

| Problema | Causa | Solução |
| --- | --- | --- |
| Sem corona | Fio emitter >0.3mm | Substitui por fio 0.1mm |
| Sem corona | ZVS não funciona | Verifica input com multímetro |
| Arcing constante | Gap <15mm | Aumenta gap para 25-30mm |
| Arcing constante | Collector com pontas | Lima até ficar liso |
| ZVS aquece muito | Tensão input >12V | Reduz para 5V |
| Thrust cai rápido | Emissor sobreaquece | Desliga 5 min, limpa, tenta outra vez |

# APÊNDICE A: Diagrama de Circuito

📷 [Circuit Diagram] — Diagrama do circuito ZVS + divisor HV + Arduino

Esquema: Fonte 5-12V → ZVS Flyback → HV+ (10MΩ+1MΩ divisor) → ponto A0 Arduino → GND comum → electrodos

# APÊNDICE B: Vídeos de Referência

• Integza — Ionic Plasma Thruster: youtu.be/mnCmvxt2jn8

• Plasma Channel — Ionic Thrust Wing: youtu.be/5lDSSgHG4q0

• Polk 2017 Thrust Measurement: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33510551/

# APÊNDICE C: Glossário

• Corona discharge: Ionização suave do ar à volta do fio. Produz vento iónico sem faíscas.

• Arcing: Descarga disruptiva. Produz faíscas e NÃO gera thrust útil.

• EHD: ElectroHydroDynamics — física da interacção campos eléctricos + fluidos.

• Emitter (ânodo): Electrodo positivo que emite iões. Deve ser pontiagudo.

• Collector (cátodo): Electrodo negativo. Deve ser LISO e arredondado.

• Gap: Distância entre emitter e collector. 20-40mm é a gama segura.

• ZVS: Zero Voltage Switching — técnica eficiente para Flyback transformers.