# Thrust Stand - Guia de Construcao v2

Project Icarus | ~EUR64 minimo | Alvo: 35kV / 20mm / NACA / 169 mN

# Configuracao Alvo

| Tensao | 35 kV (ZVS pratico) |
| --- | --- |
| Gap | 20 mm (optimo para 35kV) |
| Collector | NACA airfoil moldado (+8x thrust) |
| Electrodo length | 500 mm |
| Thrust esperado | 169 mN |
| Power | ~15W (ZVS acessivel) |

# PARTE 0: Antes de Comecar

[AVISO] Tensao Alta (HV) e perigosa. 20-50kV pode causar queimaduras graves. Nunca toques nos fios HV quando ligado.

# PARTE 1: Lista de Materiais - Com Links

Total minimo: ~EUR64. Clica nos links para encomendar.

| Qtd | Componente | Preco | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZVS Flyback Module (5-12V in, 20-50kV out) | EUR10 | reichelt.de > search "ZVS Flyback" |
| 1 | Arduino Nano Every | EUR10 | reichelt.de > "ARDUINO NANO EVERY" |
| 1 | Fio stainless steel 0.1mm x1m (emitter) | EUR6 | Amazon.de > "stainless steel wire 0.1mm" |
| 1 | Cobre foil auto-adesivo 0.05mm x5m | EUR10 | Amazon.de > "copper foil self adhesive" |
| 1 | Placa acrylic 3mm 200x300mm | EUR10 | Amazon.de > "acrylic sheet 3mm 200x300" |
| 1 | Barra roscada M3 + porcas (pack) | EUR5 | Amazon.de > "M3 threaded rod set" |
| 1 | Suporte pilhas 18650 x2 + protection | EUR8 | Amazon.de > "18650 battery holder 2S" |
| 2 | Resistencias 10MOhm + 1MOhm (1/2W) | EUR1 | reichelt.de > "METALL 10M" + "METALL 1M" |
| 1 | Fio cobre flexivel para ligacoes HV | EUR2 | reichelt.de > "CU-DRAHT 0.5MM" |
| 1 | Multimetro (ja tens) | EUR0 | - |
| 1 | Ferro de soldar + estanho (ja tens) | EUR0 | - |
| 1 | HX711 + Load Cell 5kg (opcional) | EUR12 | reichelt.de > "ARD SEN HX711" |

[NOTA] Collector NACA: Moldar cobre foil à volta de tubo 20-30mm. Forma curva = 8x mais thrust.

# PARTE 2: Componentes e Onde Comprar

## ZVS Flyback Module

Pequena placa 5-12V DC in, 20-50kV AC out. O coracao do sistema HV.

Link: reichelt.de > search "ZVS Flyback" | pollin.de > "Flyback"

## Arduino Nano Every

Computador programavel. Lê tensao do divisor HV via A0.

Link: reichelt.de > "ARDUINO NANO EVERY"

## Fio Emitter 0.1mm

Fio muito fino stainless steel. 0.1mm e o ideal para corona.

Link: Amazon.de > "stainless steel wire 0.1mm"

## Collector Foil (NACA)

Foil moldado em forma airfoil. Enrola à volta de tubo -> remove -> forma curva.

Link: Amazon.de > "copper foil self adhesive"

## Resistencias 10M + 1M Ohm

Divisor resistivo para medicao segura de HV.

Link: reichelt.de > "METALL 10M" + "METALL 1M"

## Placa Acrylic 3mm

Estrutura isolante para suportar electrodos.

Link: Amazon.de > "acrylic sheet 3mm" | OBI/Bauhaus

# PARTE 3: Montagem - Passo a Passo

## 3.1 Gerador HV

Identifica terminais: INPUT (GND+VCC) e OUTPUT HV (HV+ e HV-)

Liga input: VCC -> +fonte (5-12V DC), GND -> negativo

Testa: zumbido agudo = OK. Se aquecer muito, desliga.

Liga divisor HV: 10M -> HV+, 1M em serie, ponto meio -> Arduino A0

[AVISO] Polaridade: se ligares ao contrario, modulo pode partir.

## 3.2 Electrodos - ALVO: 35kV / 20mm / NACA

[NOTA] ALVO: 35kV / 20mm gap / 500mm / NACA airfoil -> 169 mN

Corta acrylic: 2x 15cmx3cm + 2x 20cmx3cm. Furos 3mm.

Monta estrutura com montants verticais.

Estica fio emitter 0.1mm entre montants - tenso mas nao demasiado.

Monta collector NACA: enrola cobre foil à volta tubo 20-30mm, remove tubo.

GAP = 20mm. Liga HV+: fio emitter, HV-: collector.

[AVISO] 20mm gap: abaixo 15mm = arcing. Acima 40mm = thrust fraco.

## 3.3 Thrust - Metodo Pêndulo

[NOTA] Referencia: 35kV/20mm/500mm = 169 mN. Usa para calibrar.

Fio nylon 20-30cm ao topo da estrutura.

Pendura em pivo (lapis entre duas superficies).

Calibra com pesos conhecidos (porcas M3 ~1.5g cada).

Liga 35kV - regista deflexao. Compara com 169 mN.

Thrust ~ (deflexao_mm/1000) x peso_g x 9.81 x (20/L_pendulum)

## 3.4 Arduino

Codigo Arduino IDE:

void setup(){Serial.begin(9600);}
void loop(){
  int r=analogRead(A0);
  float kV=r*11.0/1023.0;
  Serial.print("HV: ");
  Serial.print(kV,1);
  Serial.println(" kV");
  delay(500);
}

# PARTE 4: Primeiro Teste - Inicia a 35kV

| Sinal | Corona (bom) | Arcing (mau) |
| --- | --- | --- |
| Visao | Brilho roxo suave | Faíscas brilhantes |
| Som | Zumbido agudo | Estalos |
| Thrust | ~169 mN a 35kV | Cai bruscamente |

# PARTE 5: Resolucao de Problemas

| Problema | Causa | Solucao |
| --- | --- | --- |
| Sem corona | Fio >0.2mm | Substitui por 0.1mm |
| Arcing | Gap <15mm | Aumenta para 20mm |
| Arcing | Collector com pontas | Alisa o foil |
| Thrust <100mN | Collector liso | Molda em NACA airfoil |
| ZVS aquece | Input >12V | Reduz para 5V |
| Thrust cai rapido | Emissor sobreaquece | Desliga 5min, limpa |

# APENDICE A: Fornecedores

reichelt.de: Melhor para electronica: Arduino, HX711, resistencias. Ships DE EUR5.90.

Amazon.de: Prime gratis: fio, foil, acrylic, pilhas. Entrega rapida.

Pollin.de: Componentes baratos, refurb. Bom para flybacks usados.

Conrad.de: Equipamento lab, balancas precisao. Ships EUR5.99.

eBay.de: Fios, transformadores de vendedores alemanes.

# APENDICE B: Videos

- Integza - Ionic Plasma Thruster: youtu.be/mnCmvxt2jn8

- Plasma Channel - Ionic Thrust Wing: youtu.be/5lDSSgHG4q0

# APENDICE C: Glossario

Corona: Ionizacao suave - produz vento ionico sem faíscas.

Arcing: Descarga disruptiva - faíscas, NAO thrust util.

NACA airfoil: Forma de asa que maximiza thrust collector (+8x).

Gap: Distancia entre emitter e collector. 20mm e optimo para 35kV.

ZVS: Zero Voltage Switching - tecnica eficiente para flyback.