# Thrust Stand — Guia de Construção Completo

Project Icarus | ~€64 Mínimo Viável | Lisboa/Darmstadt

Guião tão detalhado como um manual LEGO ou IKEA. Criado para principiantes com electrónica básica.

# Thrust Stand — Guia de Construção Completo

## Project Icarus | ~€64 Mínimo Viável | Lisboa/Darmstadt

Guião tão detalhado como um manual LEGO ou IKEA. Criado para principiantes com electrónica básica.

# PARTE 0: Antes de Começar

## ⚠️ AVISO DE SEGURANÇA — LEIA PRIMEIRO

Tensão Alta (HV) é perigosa.

Este sistema gera 20–50 kV. Isso é MUITO mais do que os 220V da tomada.

20kV pode saltar até 1cm pelo ar.

50kV pode saltar até 3cm pelo ar.

Uma descarga de 50kV causa queimadura grave, paragem cardíaca e morte.

Nunca toques nos fios HV quando o sistema está ligado.

Sempre desconecta a fonte antes de mexer nos electrodos.

Se sentires formigueiro ou vires faíscas, desliga tudo imediatamente.

Mantém as mãos a pelo menos 10cm dos componentes HV quando ligados.

O que fazer se houver um acidente:

Desliga a fonte imediatamente

Não toques na vítima directamente — usa um objecto isolante (madeira, plástico)

Chama emergência

Não é para ser assustador — é para ser respeitoso. Com cuidado, não há problema.

## O que vais aprender

Qual é o thrust real (em mN) que os teus electrodos geram

Se o design dos electrodos está a funcionar correctamente

Calibrar o simulador com dados reais

Se o Project Icarus é viável fisicamente

## Ferramentas necessárias (que provavelmente já tens)

Multímetro (para medir tensão e continuidade)

Ferro de soldar (15-30W) + estanho

Stripadores de fio / alicates

Fita isoladora (electríca)

Fita cola quente (hot glue)

Régua ou paquímetro para medir gap

Papelão ou placa de corte para base

# PARTE 1: Lista de Materiais (BOM)

## Começa por aqui — confirma tudo antes de ligar

| Qtd | Componente | Preço | Required? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZVS Flyback Module (5–12V input, 20–50kV output) | €10 | ✅ Sim |
| 1 | Arduino Nano Every | €10 | ✅ Sim |
| 1 | Fio stainless steel 0.1–0.2mm (ou tungsténio) | €6 | ✅ Sim |
| 1 | Cobre ou alumínio foil (10cm × 50cm) | €5 | ✅ Sim |
| 1 | Placa acrylic ou polycarbonate (20cm × 30cm × 3mm) | €10 | ✅ Sim |
| 1 | Barra roscada M3 × 20cm (ou pedaços de plástico) | €3 | ✅ Sim |
| 1 | Porcas e anilhas M3 (pack) | €2 | ✅ Sim |
| 1 | Suporte pilhas 18650 × 2 (ou fonte 5–12V) | €8 | ✅ Sim |
| 2 | Pilhas 18650 (se usares suporte) | €0 (tens?) | ✅ Sim |
| 1 | Resistências: 10MΩ + 1MΩ (para divisor HV) | €1 | ✅ Sim |
| 1 | Multímetro (já tens) | €0 | ✅ Sim |
| 1 | Ferro de soldar + estanho | €0 | ✅ Sim |
| 1 | Fita isoladora + cola quente | €0 | ✅ Sim |
| 1 | Caixa de cartão ou madeira para base | €0 | Opcional |
| 1 | Fio de cobre flexível (para conexões HV) | €2 | ✅ Sim |
| 1 | HX711 + Load Cell 5kg | €12 | Opcional |

Total mínimo viável: ~€64 (sem HX711)

## Notas para Opção B (10× Thrust)

| Qtd | Componente | Preço | Required? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | fonte de energia Laptop PSU 19V/3A (para Opção B) | €0–15 | Opcional |
| 1 | Segundo ZVS flyback secondary ou módulo dual-output (para Opção B tandem) | €10–15 | Opcional |

## Configuration Options — Choose Your Path

There are two configurations for the thrust stand. Both use the same basic setup. Choose based on your goals and available power supply.

## Option A: Starter / Validation (~EUR64)

Voltage: 35 kV

Gap: 20 mm (safe, no arcing risk)

Electrode length: 500 mm

Collector: NACA airfoil (copper foil molded around tube)

Power: ~15W (small ZVS module, EUR10-15)

Expected thrust: 169 mN

T/W @ 100g: 1.69 (flight viable)

Risk: Very low. Gap is safe even for beginners.

Build time: 1-2 hours

Best for: First build, validation, learning the physics.

## Option B: Upgrade / 10× Thrust (~EUR80 + laptop PSU)

Voltage: 35 kV

Gap: 8 mm (borderline, requires care)

Electrode length: 500 mm

Collector: NACA airfoil

Power: ~50W (laptop PSU 19V/3A or similar)

Expected thrust: 1627 mN (9.6× more than Option A!)

T/W @ 100g: 16 (extreme performance)

Risk: Higher arcing risk at 8mm. Only proceed after validating with Option A first.

Requires: Two ZVS flyback secondaries or one high-power module

Build time: 3-4 hours

Best for: If you want to test the tandem concept and push toward flight-capable thrust.

# PARTE 2: Conhecer os Componentes

## 2.1 ZVS Flyback Module (Gerador HV)

O que é: Uma pequena placa que recebe 5–12V DC e transforma em 20–50kV AC (depois multiplicado).

Como identificar: Tem um transformador flybackcastanho/vermelho no centro, 2 bobinas laterais, e 4 terminais (2 de input, 2 de output HV).

Cores dos fios típicos:

Vermelho = VCC (5–12V input +)

Preto = GND (terra/negativo)

Fios HV = branco e preto (altatensão output)

[NOTA: Os fios HV são perigosos — nunca os toques com as mãos quando ligado!]

O que faz: Cria a alta tensão necessária para ionizar o ar entre os electrodos e gerar o "vento iónico".

## 2.2 Arduino Nano Every

O que é: Um pequeno computador programável que vais usar para ler tensão e fazer logging de dados.

Como identificar: Placa azul ou verde, 4.5cm × 1.8cm, com porta USB-mini e pinos laterais.

O que faz: Mede tensões, comunica com o computador, controla o sistema.

## 2.3 Fio Emitter (Alta Tensão)

O que é: Fio muito fino (0.1–0.2mm de diâmetro). Quanto mais fino, mais fácil de gerar corona.

Tipo recomendado: Stainless steel 0.1mm (mais barato e mais fácil de encontrar) ou tungsténio 0.1mm (melhor performance).

O que faz: O fio emitter é o electrodo positivo (ânodo). Quando energizado, arranca electrões do ar à sua volta, criando iões que são acelerados para o collector — isso é o "vento iónico".

## 2.4 Collector Foil (Foil de Cobre ou Alumínio)

O que é: Folha de cobre ou alumínio, fina (0.05–0.1mm), com superficie lisa.

O que faz: É o electrodo negativo (cátodo). Os iões acelerados colidem com o ar junto ao collector, transferem momento, e geram thrust na direcção do collector.

[NOTA: O collector deve ser LISO — sem arestas vivas. Qualquer ponta afiada causa arcing (faíscas) em vez de corona.]

## 2.5 Resistências (Divisor HV)

O que é: Duas resistências — 10MΩ (10 mega-ohms) e 1MΩ (1 mega-ohm) — ligadas em série.

O que faz: O divisor resistivo reduz a alta tensão para uma tensão medida pelo multímetro/Arduino. Se 10MΩ + 1MΩ estão em série, a tensão no ponto intermédio é 1/11 da tensão total.

Esquema:

HV (+) ----[10MΩ]----+----[1MΩ]---- HV (-)
                         |
                     AO ARDUINO
                   (ou multimetro)

## 2.6 Acrylic/Polycarbonate (Estrutura)

O que é: Placa plástica isolante, 3mm de espessura, 20cm × 30cm.

O que faz: Suporta os electrodos electricamente isolados um do outro. O acrylic é bom isolante eléctrico e resiste a arcos superficiais.

# PARTE 3: Montagem — Passo a Passo

## 3.1 Montagem do Gerador HV (ZVS Flyback)

Passo 1: Identifica os terminais do ZVS

Olha para o módulo ZVS. Tens 4 terminais pequenos ou parafusos:

INPUT: 2 terminais (GND e VCC)

OUTPUT HV: 2 terminais grossos ou fichas (HV+ e HV-)

[NOTA: Os fios HV de output são os dois fios grossos que saem do transformador flyback. Por vezes têm pontas nu-as — usa fita isoladora para cobrir tudo excepto 2cm da ponta!]

Passo 2: Liga o input (5–12V DC)

O ZVS precisa de tensão contínua entre 5V e 12V. Podes usar:

Suporte de 2× 18650 em série (7.4V) — recomendado para começar

Fonte de laboratório 5–12V

Qualquer fonte DC que dê pelo menos 2A

Polaridade:

VCC (+): liga ao positivo da fonte (ou vermelho do suporte 18650)

GND (-): liga ao negativo/terra

[⚠️ AVISO: Se ligares ao contrário, o módulo pode aquecer e partir. Verifica sempre antes de ligar!]

Passo 3: Testa o módulo

Liga a fonte de alimentação

O ZVS deve começar a emitir um zumbido agudo ( tipo transformador)

Se não ouvirshum: Verifica as ligações, polaridade, e tensão da fonte

Se o módulo aquecer muito (>50°C ao toque): Desliga imediatamente — pode estar avariado ou sobrecarga

Passo 4: Medir a tensão HV

Para saber quanta tensão estás a gerar, usa o divisor resistivo:

Liga a resistência de 10MΩ directamente a um dos fios HV output

Liga a resistência de 1MΩ em série (do outro lado da 10MΩ até ao outro fio HV)

O ponto intermédio (onde as duas resistências se encontram) liga ao pino A0 do Arduino (ou ao multímetro DC na escala de baixa tensão)

A tensão no ponto intermédio = Tensão HV / 11

[NOTA: Multímetro como alternativa — pões o multímetro entre o ponto intermédio e o GND. Se marcar 2.7V, a HV real é ~30kV.]

## 3.2 Montagem dos Electrodos

Passo 1: Prepara a estrutura base

Corta o acrylic em 4 peças:

- 2 peças de 15cm × 3cm (montantes verticais)

- 2 peças de 20cm × 3cm (base e topo)

Faz 4 furos de 3mm em cada montante (para os parafusos M3)

Passo 2: Monta a estrutura em "sandwich"

[Base acrylic] ─ [Montante esquerdo] ─ [Emitter wire] ─ [Montante direito] ─ [Base acrylic]

Coloca os 2 montants verticais perpendiculares à base, separados por ~5cm (vais ajustar depois)

Usa M3 porcas e anilhas para fixar — não apertes demasiado

Passo 3: Monta o fio emitter (electrodo positivo/ânodo)

Passa o fio stainless steel (0.1mm) entre os dois montants, a meio da estrutura

Estica o fio — deve estar tenso como a corda de uma guitarra, mas não ao ponto de partir

A tensão correcta é: o fio não deve tocar em nada, deve estar completamente esticado e direito

Fixa o fio com fita isoladora ou knots nas pontas — não uses nada condutivo!

[NOTA: Se o fio estiver demasiado frouxo, vai vibrar e partir. Se estiver demasiado esticado, pode partir com mudanças de temperatura. Tensão média é o ideal.]

Passo 4: Monta o collector foil

Corta uma tira de cobre/alumínio com ~2cm de largura e 15cm de comprimento

Moldura suavemente à volta de um tubo ou cilindro (para ficar com forma arredondada)

Coloca o collector paralelo ao fio emitter, com os dois a apontarem na mesma direcção

O gap (espaço) entre o fio emitter e o collector deve ser:

- Opção A (Starter): 20mm — seguro, sem risco de arcing (podes usar uma régua ou um pedaço de cartão de 2cm como espaçador)

- Opção B (Upgrade/10×): 8mm — cuidado, tens de validar primeiro com Opção A

[⚠️ AVISO (Opção A): Se o gap for < 15mm, vais ter arcing (faíscas) em vez de corona. Se for > 40mm, o thrust vai ser muito fraco. 20mm é o ponto óptimo para começar.]

[⚠️ AVISO (Opção B): Com 8mm, o risco de arcing é maior. Só avança para este gap após teres validado o sistema em Opção A (20mm). Se ouvires estalos, volta a 10mm ou mais.]

Passo 5: Liga os fios HV

Fio HV+ (do ZVS) → Liga ao fio emitter (electrodo positivo/ânodo)

Fio HV- (do ZVS) → Liga ao collector foil (electrodo negativo/cátodo)

[NOTA: Usa fio de cobre flexível para estas ligações. Faz uma boa soldadura — uma ligação mal feita vai criar um ponto quente e pode causar arcing.]

## 3.3 Medição de Thrust (Método do Pêndulo)

O método do pêndulo é simples e não precisa de load cell.

Princípio: Se o electrodo está pendurado e o vento iónico o empurra, podes medir o ângulo de deflexão e calcular a força.

Passo 1: Constrói o suporte do pêndulo

Prende um fio de nylon ou corda fina (20–30cm) ao topo da estrutura dos electrodos

Pendura o conjunto num pivô (pode ser um lápis atravessado entre duas mesas, ou um prego numa parede)

O pêndulo deve poder oscilar livremente num plano horizontal

Passo 2: Calibração com pesos conhecidos

Antes de ligar o HV, calibra o sistema:

Pega em pesos pequenos: porcas M3 (cada uma pesa ~1.5g), clips de papel, pequenas peças metálicas

hanging weights horizontalmente no fio do pêndulo

Mede quanto é que o pêndulo se desloca para o lado com cada peso

Faz uma tabela:

| Peso adicionado | Deflexão (mm) |
| --- | --- |
| 0 (sem peso) | 0 mm |
| 1× porca M3 (~1.5g) | ~3 mm |
| 2× porca M3 (~3g) | ~6 mm |
| 5× porca M3 (~7.5g) | ~15 mm |

[NOTA: A deflexão depende do comprimento do fio do pêndulo. Quanto mais curto o fio, maior a deflexão para o mesmo peso.]

Passo 3: Mede a deflexão com HV ligado

Liga o ZVS e aumenta lentamente a tensão

Observa o pêndulo — começa a deflectir na direcção do collector (o lado oposto ao emitter)

Regista:

- Tensão HV (kV) — lida no divisor + multímetro

- Deflexão máxima (mm)

- somethings estranhos (faíscas visíveis, cheiro, zumbido anormal)

Passo 4: Converte deflexão em thrust (mN)

Formula simplificada para um pêndulo com fio de comprimento L e deflexão x:

Thrust (mN) ≈ (deflexão_mm / 1000) × ( peso_total_g × 9.81 ) × ( L_gap / L_pendulum )

Exemplo: Se L_pendulum = 250mm, deflexão = 5mm, peso da estrutura = 50g:

Thrust ≈ (5/1000) × (50 × 9.81) × (25/250)
Thrust ≈ 0.025 × 490.5 × 0.1
Thrust ≈ 1.2 mN

[NOTA: Esta é uma aproximação. Para medições precisas, usa o método do Polk 2017 com calibração formal.]

## 3.4 Ligação do Arduino (Data Logging)

Se só quiseres medir tensão (mínimo viável):

Liga o ponto intermédio do divisor HV ao pino A0 do Arduino Nano

Liga o GND do Arduino ao GND do ZVS (terra comum)

Liga o Arduino ao computador por USB

Abre o Arduino IDE e usa o "Serial Monitor" a 9600 baud

Código mínimo (Copy-paste para Arduino IDE):

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  int raw = analogRead(A0);
  float voltageHV = raw * (11.0 / 1023.0) * (5.0 / 1023.0) * 1000; // × 11 divisor
  // Se multímetro: voltageHV = raw * 5.0 / 1023.0 * 11;
  Serial.print("Tensão HV: ");
  Serial.print(voltageHV, 1);
  Serial.println(" kV");
  delay(500);
}

Se usares HX711 + Load Cell (para thrust directo):

Liga HX711 ao Arduino:

- VCC → 5V

- GND → GND

- DT → pino D2

- SCK → pino D3

Instala a library HX711 no Arduino IDE (Sketch → Include Library → Manage Libraries → "HX711")

Usa um código de exemplo da library para calibrar

# PARTE 4: Primeiro Teste

**Nota para Opção B:** Começa SEMPRE por validar o sistema em Opção A (gap 20mm) antes de reduzir para 8mm. Não pules esta etapa — o arcing a 8mm pode danificar os electrodos e o módulo ZVS.

## O que procurar

Tensão inicial: Começa por verificar — quantos kV estás a gerar com o divisor?

Liga o sistema e:

Observa: Vês um brilho roxo/azul muito fraco à volta do fio emitter? Isso é corona — bom sinal!

Ouve: Zumbido agudo constante é normal. Se ouvires "crack" ou faíscas (estalo), há arcing — aumenta o gap.

Cheira: Cheiro a ozono (como após trovoada) é normal. Se cheirares a queimado, desliga.

## Como distinguir corona de arcing

| Sinal | Corona (bom ✓) | Arcing (mau ✗) |
| --- | --- | --- |
| Visão | Brilho roxo suave | Faíscas brilhantes |
| Som | Zumbido agudo constante | Estalos ou crepitações |
| Odor | Ozono suave | Ozono muito forte + queimado |
| Thrust | Medido no pêndulo | Thrust cai, arcing consome energia |

Se tiver arcing:

Aumenta o gap (de 20mm para 30-35mm)

Verifica que o collector está liso (sem pontas)

Limpa o fio emitter (pode ter poeira ou gordura)

## O que registar

Faz uma tabela no teu caderno de laboratório:

| Tensão (kV) | Gap (mm) | Deflexão (mm) | Thrust (mN) | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 25 | 2 | 0.5 | Sem arcing |
| 25 | 25 | 4 | 1.0 | Corona OK |
| 30 | 25 | 6 | 1.5 | Corona OK |
| 35 | 25 | 8 | 2.0 | Limiar de arcing |
| 40 | 30 | 10 | 2.5 | OK |

# PARTE 5: Resolução de Problemas

| Problema | Causa provável | Solução |
| --- | --- | --- |
| Sem corona a nenhuma tensão | Fio emitter muito grosso (>0.3mm) | Substitui por fio mais fino (0.1mm) |
| Sem corona a nenhuma tensão | ZVS não está a funcionar | Verifica input com multímetro; se 0V, problema na fonte |
| Corona fraca, pouco thrust | Gap demasiado grande (>40mm) | Reduz gap para 20mm |
| Corona fraca, pouco thrust | Humidade elevada | Funciona pior em dias húmidos — testa em dias secos |
| Arcing constante | Gap demasiado pequeno (<15mm) | Aumenta gap |
| Arcing constante | Collector com pontas | Lima ou dobra para alisar |
| ZVS aquece muito | Tensão input demasiado alta (>12V) | Reduz para 5V |
| ZVS aquece muito | ZVS avariado ou demasiado pequeno | Troca por um ZVS de maior potência |
| Thrust cai ao fim de minutos | Emissor sobreaquece | Desliga 5 min, limpa, volta a testar |
| Medições inconsistentes | Pêndulo encravado | Verifica que oscila livremente |
| Medições inconsistentes | Humidade no ar | Seca o setup com luz solar ou aquecedor |

## APÊNDICE A: Diagrama de Circuito

DIVISOR HV
  FONTE 5-12V              (10MΩ + 1MΩ)
  ┌─────────┐
  │  ZVS    │ HV+ ───────────────────────────┐
  │ FLYBACK │                                 │
  │ MODULE  │                                 │
  └─────────┘                              ┌──┴──┐
       │                                   │ A0  │ Arduino
  HV- ─┴───────────────────────────────────┤     │ Nano
                                          └──┬──┘
                                             │
  ELECTRODOS ─────────────────────────────────┴───── GND
  ┌─────────────────────────────────────────────────┐
  │  ┌─────────────┐         ┌─────────────┐        │
  │  │   EMITTER   │  GAP    │  COLLECTOR  │        │
  │  │  (fio 0.1mm)│ ←20mm→ │ (foil liso) │        │
  │  │    (HV+)    │         │    (GND)    │        │
  │  └─────────────┘         └─────────────┘        │
  │     fio SUSPENDIDO no pêndulo                    │
  └─────────────────────────────────────────────────┘
       ↑
       │ fio nylon
       ○ pivô (lápis/prego)
       ↓
   [Counterweight calibrado]

## APÊNDICE B: Vídeos de Referência

Integza — Ionic Plasma Thruster:

https://www.youtube.com/watch?v=mnCvmxt2jn8

Plasma Channel — Ionic Thrust Wing:

https://www.youtube.com/watch?v=5lDSSgHG4q0

Polk 2017 Thrust Measurement (paper):

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33510551/

## APÊNDICE C: Glossário

Corona discharge: Ionização suave do ar à volta de um fio/ponteiro energizado. Produz vento iónico sem faíscas.

Arcing (estilha): Descarga disruptiva entre electrodos. Produz faíscas visíveis e NÃO gera thrust útil.

EHD (ElectroHydroDynamics): Estudo da interacção entre campos eléctricos e fluidos (ar). É a física por detrás do vento iónico.

Ion wind: Movimento de ar causado por iões acelerados num campo eléctrico.

Emitter (ânodo): Electrodo positivo que emite iões. Deve ser pontiagudo/filo.

Collector (cátodo): Electrodo negativo que recebe os iões. Deve ser liso e arredondado.

Gap: Distância entre emitter e collector. 20-40mm é a gama segura para evitar arcing.

Streamer: Forma de corona que aparece como filamentos visíveis no ar (excitação óptica).

Thrust stand: Estrutura para medir thrust directamente (força em mN).

ZVS (Zero Voltage Switching): Técnica eficiente de comutação para Flyback transformers.

Guia criado por Clawdia01 como parte do Project Icarus

Versão: 1.0 | Data: Abril 2026