# Project Icarus — Thrust Stand Sourcing List

Budget: ~€200 | Darmstadt | April 2026

Este documento lista todos os componentes necessários para construir um Thrust Stand mínimo viável para validar o Project Icarus. O thrust stand é a primeira etapa física do projeto — permite medir thrust real dos electrodos antes de desenhar a aircraft.

# Fornecedores (enviam para Darmstadt)

| Site | O que comprar | Envío |
| --- | --- | --- |
| reichelt.de | Melhor para Arduino, HX711, componentes electrónicos | €5.90 envío DE |
| Conrad.de | Equipamento lab, fontes, balanças de precisão | €5.99 envío DE |
| Pollin.de | Componentes baratos, items refurb | €4.95 envío DE |
| Amazon.de | Fio, cobre, foil — entrega rápida Prime grátis | Grátis com Prime |
| eBay.de | Transformadores flyback, fios de vendedores alemães | Varía por vendedor |

# Componentes Necessários

## 1. Gerador HV (ZVS Flyback)

Mesma arquitectura usada pelo projeto WPI 2024. O mais fiável para DIY.

[NOTA] Escolhe um módulo ZVS que aceite 5–12V input e produza 20–50kV output.

| Opção | Loja | Produto | Preço |
| --- | --- | --- | --- |
| ZVS Flyback Module | reichelt.de | ZVS Low Voltage Triggered Flyback Driver | €8–15 |
| MW KM-10-12 | reichelt.de | Módulo gerador HV 10kV | €20–30 |
| DIY: Flyback + ZVS driver | Pollin.de | Flyback transformer usado + ZVS driver | €5–10 |

## 2. Data Logger — Arduino Nano

Lê tensão, corrente e futura integração com load cell.

| Loja | Produto | Preço |
| --- | --- | --- |
| reichelt.de | Arduino Nano Every (ATmega4809) | €8–12 |
| reichelt.de | Arduino Nano R4 (RA4M1, 32-bit) | €15–18 |

[NOTA] Recomendado: Arduino Nano Every — suficiente, bem documentado, 5V logic.

## 3. Load Cell + HX711 (Opcional para Mínimo Viável)

Para o setup mínimo viável NÃO é necessário — usa o método do pêndulo. Para o setup completo é recomendado.

| Loja | Produto | Preço |
| --- | --- | --- |
| reichelt.de | FREI HX711 module | €3–5 |
| reichelt.de | JOY-IT Balance 5 kg (pró-calibrado) | €8–12 |
| Amazon.de | HX711 + 1kg load cell combo | €6–10 |

## 4. Balança de Precisão (Opcional)

| Loja | Produto | Preço |
| --- | --- | --- |
| Amazon.de | Kern PCB / Balança precisão 200g×0.01g | €40–80 |
| Conrad | Balança digital precisão 200g/0.01g Kern | €35–60 |
| Küchenwaage (existente) | Método do pêndulo (Polk 2017) — €0 | €0 |

## 5. Sonda HV / Voltímetro

| Loja | Produto | Preço |
| --- | --- | --- |
| Amazon.de | HV Probe 40kV DC (anexo multimímetro) | €15–25 |
| DIY | Divisor resistivo (10MΩ + 1MΩ) + multimetro | ~€5 |

[NOTA] Método DIY: divisor resistivo 10MΩ + 1MΩ em série. O multimímetro fica do lado de baixa tensão.

## 6. Materiais para Electrodos

| Material | Loja | Produto | Preço |
| --- | --- | --- | --- |
| Fio emitter (tungsténio/stainless) | Amazon.de | Fio tungsten 0.1mm × 1m (soldadura WIG) | €8–15 |
| Fio emitter (alternativa) | eBay.de | Fio stainless steel 0.1mm × 10m | €5–8 |
| Collector foil | Amazon.de | Cobre foil auto-adesivo 0.05mm × 100mm × 5m | €10–15 |
| Collector foil (alternativa) | Pollin.de | Alumínio foil (grau cozinha) | €3–5 |

## 7. Materiais Isolantes

| Material | Loja | Produto | Preço |
| --- | --- | --- | --- |
| Acrylic sheet | Amazon.de | Acrylic sheet 3mm, 200×300mm (Plexiglas) | €8–12 |
| Polycarbonate | OBI/Bauhaus | Polycarbonate sheet 3mm | €10–15 |
| M3 threaded rods | Amazon.de | M3 threaded rods 100mm (10 peças) | €5–8 |
| Standoffs M3 | Amazon.de | Standoff set nylon M3 | €6–10 |

## 8. Fonte de Energia

| Opção | Loja | Produto | Preço |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonte lab | reichelt.de | Mean Well RS-15-5 5V 3A | €12–18 |
| 18650 DIY | Amazon.de | 18650 battery holder + 2× 18650 + protection | €10–15 |
| Lab bench | Conrad | Fonte ajustável 5V/12V 3A | €20–35 |

# Componentes Opcionais

| Componente | Porque Opcional | Preço |
| --- | --- | --- |
| ZVS driver upgrade | Básico funciona mas ZVS é mais eficiente | €8–15 |
| Sensor corrente ACS712 | dá para estimar potência sem medição directa | €3–5 |
| Display OLED I2C | Display autónomo sem PC | €5–8 |
| Load cells adicionais | Para medir gamas de thrust diferentes | €5–15 |

# Resumo de Orçamento

## Mínimo Viável (~€64) — Método Pêndulo

[NOTA] Sem load cell. Thrust medido por deflexão do pêndulo. Funcional mas menos preciso.

| Componente | Preço |
| --- | --- |
| ZVS Flyback Module | €10 |
| Arduino Nano Every | €10 |
| HV divisor + resistências | €5 |
| Fio stainless steel 0.1mm | €6 |
| Cobre/alumínio foil | €5 |
| Acrylic + M3 | €18 |
| 18650 holder + baterias | €10 |
| TOTAL | ~€64 |

## Setup Completo (~€136)

| Componente | Preço |
| --- | --- |
| ZVS Flyback Module | €12 |
| Arduino Nano Every | €10 |
| HX711 + 5kg Load Cell | €12 |
| Balança precisão | €40 |
| HV divisor + resistências | €5 |
| Fio tungsten 0.1mm | €8 |
| Cobre foil | €12 |
| Acrylic sheet | €12 |
| M3 hardware | €10 |
| Fonte lab 5V/12V | €15 |
| TOTAL | ~€136 |

## Setup Total (~€200)

| Componente | Preço |
| --- | --- |
| Tudo acima + |  |
| ZVS driver upgrade | €15 |
| Sensor corrente ACS712 | €5 |
| Display OLED | €6 |
| TOTAL | ~€160–200 |

# Notas para Carlos

• Começa pelo mínimo viável: Podes validar thrust só com flyback + Arduino + método pêndulo antes de comprar load cell.

• ZVS flyback = arquitectura WPI 2024: Mesma abordagem que o projeto universitário mais documentado que encontrámos.

• Diâmetro do fio emitter importa: Usa fio 0.1–0.2mm tungsténio ou stainless steel. Mais fino = menor limiar de arcing.

• Collector deve ser liso: A literatura diz: sem arestas vivas no collector. Fio de cobre ou alumínio laminado.

• Gap 25–40mm: Entre emitter e collector para evitar arcing a 20–40kV.